### RRR instructions

| Assembly | Op | Code | Effect |
| --- | --- | --- | --- |
| add Rd,Ra,Rb | 0 | $0 d a b | R[d] := R[a] + R[g] R15 ~= gGElvVC |
| sub Rd,Ra,Rb | 1 | $1 d a b | R[d] := R[a] - R[b] |
| mul d,a,b | 2 | $2 d a b | R[d] := R[a] * R[b] |
| div d,a,b | 3 | $3 d a b | R[d] := R[a] / R[b] R[15] := R[a] % R[b] |
| cmp d,a | 4 | $4 - a b | R[15] := R[a] cp R[b] |
| addc d,a,b | 5 | $5 d a b | Rd := Ra + Rb + R15.C) |
| muln d,a,b | 6 | $6 d a b | Rd := Ra :*: Rb |
|  |  |  | R15 := |
| divn d,a,b | 7 | $7 d a b | R15++Rd := R15++Ra |
|  |  |  | :/: Rb |
|  | 8 | $8 - - - | nop |
|  | 9 | $9 - - - | nop |
|  | a | $a - - - | nop |
|  | b | $b - - - | nop |
| trap d,a,b | c | $c d a b | interrupt |
|  | d | $d d a b | escape reserved |
|  | e | $e d ab | escape EXP op=ab |
|  | f | $f d a b | escape RX op=b |

### RX instructions

| Assembly | Op | Code | Effect | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lea Rd,disp[Ra] | f,0 | $f d a $0 disp | R[d] := disp+R[a] |  |
| load Rd,disp[Ra] | f,1 | $f d a $1 disp | R[d] := M[disp+R[a]] |  |
| store Rd,disp[Ra] | f,2 | $f d a $2 disp | M[disp+R[a]] := R[d] |  |
| jump disp[Ra] | f,3 | $f d a $3 disp | pc := disp+R[a] |  |
| jumpc0 d,disp[Ra] | f,4 | $f d a $4 disp | if R[15].d=0 then pc := disp+R[a] |  |
| jumpc1 d,disp[Ra] | f,5 | $f d a $5 disp | if R[15].d=1 then pc := disp+R[a] |  |
| jal Rd,disp[Ra] | f,6 | $f d a $6 disp | R[d]:=pc, pc:=disp+R[a] |  |
| jumpz Rd,disp[Ra] | f,7 | $f d a $7 disp | if R[15].d=0 then pc := disp+R[a] |  |
| jumpnz Rd,disp[Ra] | f,8 | $f d a $8 disp | if R[15].d=1 then pc := disp+R[a] |  |
| testset Rd,disp[Ra] | f,9 | $f d a $9 disp | R[d]:=M[disp+R[a]], M[disp+R[a]]:=0001 |  |
|  | f,a | $f d a $a disp | nop, reserved |  |
|  | ... |  | ... |  |
|  | f,f | $f d a $f disp | nop, reserved |  |